| 设备 | 接口 | IP 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇聚 1 (SW5) | VLANIF 10 | 192.168.10.2/24 | 工程部业务 VLAN 主网关，MSTP 实例 1，VRRP Master（虚拟 IP：192.168.10.1） |
| 汇聚 1 (SW5) | VLANIF 20 | 192.168.20.2/24 | 研发部业务 VLAN 主网关，MSTP 实例 1，VRRP Master（虚拟 IP：192.168.20.1） |
| 汇聚 1 (SW5) | VLANIF 30 | 192.168.30.2/24 | 财务部业务 VLAN 主网关，MSTP 实例 1，VRRP Master（虚拟 IP：192.168.30.1） |
| 汇聚 1 (SW5) | VLANIF 40 | 192.168.40.3/24 | 无线访客业务 VLAN 备网关，MSTP 实例 2，VRRP Backup（虚拟 IP：192.168.40.1） |
| 汇聚 1 (SW5) | VLANIF 100 | 192.168.100.1/24 | 全网设备统一管理 VLAN 接口，用于设备远程登录运维 |
| 汇聚 1 (SW5) | VLANIF 300 | 10.0.37.5/24 | 核心 - 汇聚互联网段（独立），对接核心路由器 1 GE0/0/2 |
| 汇聚 1 (SW5) | VLANIF 400 | 172.16.1.2/24 | AP 无线管理 VLAN 三层接口，用于 AP 地址分配与 CAPWAP 隧道建立 |
| 汇聚 2 (SW6) | VLANIF 10 | 192.168.10.3/24 | 工程部业务 VLAN 备网关，MSTP 实例 1，VRRP Backup（虚拟 IP：192.168.10.1） |
| 汇聚 2 (SW6) | VLANIF 20 | 192.168.20.3/24 | 研发部业务 VLAN 备网关，MSTP 实例 1，VRRP Backup（虚拟 IP：192.168.20.1） |
| 汇聚 2 (SW6) | VLANIF 30 | 192.168.30.3/24 | 财务部业务 VLAN 备网关，MSTP 实例 1，VRRP Backup（虚拟 IP：192.168.30.1） |
| 汇聚 2 (SW6) | VLANIF 40 | 192.168.40.2/24 | 无线访客业务 VLAN 主网关，MSTP 实例 2，VRRP Master（虚拟 IP：192.168.40.1） |
| 汇聚 2 (SW6) | VLANIF 100 | 192.168.100.2/24 | 全网设备统一管理 VLAN 接口，用于设备远程登录运维 |
| 汇聚 2 (SW6) | VLANIF 300 | 10.0.38.6/24 | 核心 - 汇聚互联网段（独立），对接核心路由器 2 GE0/0/2 |
| 汇聚 2 (SW6) | VLANIF 400 | 172.16.1.3/24 | AP 无线管理 VLAN 三层接口，用于 AP 地址分配与 CAPWAP 隧道建立 |
| 接入 1 (SW7) | VLANIF 100 | 192.168.100.3/24 | 全网设备统一管理 VLAN 接口，用于设备远程登录运维 |
| 接入 2 (SW8) | VLANIF 100 | 192.168.100.4/24 | 全网设备统一管理 VLAN 接口，用于设备远程登录运维 |
| 无线控制器 1（AC1） | VLANIF 40 | 192.168.40.0/24 | 无线访客业务 VLAN 接口，接收无线终端业务流量 |
| 无线控制器 1（AC1） | VLANIF 400 | 172.16.1.1/24 | AP 无线管理 VLAN 接口，AC 设备管理地址，用于 AP 注册与管理 |
| 无线控制器 1（AC1） | VLANIF 100 | 192.168.100.5/24 | 全网设备统一管理 VLAN 接口，AC 带外管理地址 |
| 无线控制器 1（AC1） | GE 0/0/1 | 无 | Trunk 口，对接汇聚 1 GE0/0/3，允许 VLAN 40、100、400 |
| 无线控制器 1（AC1） | GE 0/0/2 | 无 | Trunk 口，对接汇聚 2 GE0/0/3，允许 VLAN 40、100、400 |
| 出口路由器 | GE 0/0/0 | 10.0.35.1/24 | 出口 - 核心 1 互联网段（独立），对接核心路由器 1 GE0/0/0 |
| 出口路由器 | GE 0/0/1 | 10.0.39.2/24 | 出口 - 核心 2 互联网段（独立），对接核心路由器 2 GE0/0/0 |
| 核心路由器 1 (AR3) | GE 0/0/0 | 10.0.35.10/24 | 出口 - 核心 1 互联网段，对接出口路由器 GE0/0/0 |
| 核心路由器 1 (AR3) | GE 0/0/1 | 10.0.36.11/24 | 核心 1 - 核心 2 互联网段（独立），对接核心路由器 2 GE0/0/1 |
| 核心路由器 1 (AR3) | GE 0/0/2 | 10.0.37.12/24 | 核心 1 - 汇聚 1 互联网段，对接汇聚 1 VLANIF300（10.0.37.5/24） |
| 核心路由器 2 (AR4) | GE 0/0/0 | 10.0.39.20/24 | 出口 - 核心 2 互联网段，对接出口路由器 GE0/0/1 |
| 核心路由器 2 (AR4) | GE 0/0/1 | 10.0.36.21/24 | 核心 1 - 核心 2 互联网段，对接核心路由器 1 GE0/0/1 |
| 核心路由器 2 (AR4) | GE 0/0/2 | 10.0.38.22/24 | 核心 2 - 汇聚 2 互联网段，对接汇聚 2 VLANIF300（10.0.38.6/24） |