一、VLAN 虚拟子网核心信息总览表

| VLAN ID | 业务名称 | IP 地址段 | 所属 MSTP 实例 | VRRP 虚拟网关 | 核心业务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 工程部业务 | 192.168.10.0/24 | 实例 1（有线业务） | 192.168.10.1/24 | 工程部有线终端接入、部门内二层互通 |
| 20 | 研发部业务 | 192.168.20.0/24 | 实例 1（有线业务） | 192.168.20.1/24 | 研发部有线终端接入、部门内二层互通 |
| 30 | 财务部业务 | 192.168.30.0/24 | 实例 1（有线业务） | 192.168.30.1/24 | 财务部有线终端接入、部门内二层互通 |
| 40 | 无线访客业务 | 192.168.40.0/24 | 实例 2（无线业务） | 192.168.40.1/24 | 访客无线终端接入、无线业务二层互通 |
| 100 | 全网设备管理 | 192.168.100.0/24 | 公共 VLAN（全实例透传） | - | 所有交换机、AC 的带内管理，远程登录运维 |
| 300 | 三层设备互联 | 10.0.35.0/24 | 公共 VLAN（全实例透传） | - | 出口路由器、核心路由器、汇聚交换机的三层路由互联 |
| 400 | AP 无线管理 | 172.16.1.0/24 | 实例 2（无线业务） | - | 瘦 AP 地址分配、AC 与 AP 的 CAPWAP 隧道建立 |

二、各 VLAN 详细设备接口互联整合表

| 设备名称 | 涉及接口 | 接口类型 | 接口 IP 地址 | 对端设备及接口 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚 1 | VLANIF 10 | 三层逻辑接口 | 192.168.10.2/24 | - | VRRP Master，部门业务三层网关 |
| 汇聚 1 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk | - | 接入 1 GigabitEthernet 0/0/23 | 透传 VLAN10 流量到接入交换机 |
| 汇聚 1 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 2 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 2 同步 VLAN10 流量，冗余备份 |
| 汇聚 2 | VLANIF 10 | 三层逻辑接口 | 192.168.10.3/24 | - | VRRP Backup，部门业务备份网关 |
| 汇聚 2 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk | - | 接入 1 GigabitEthernet 0/0/24 | 透传 VLAN10 流量到接入交换机 |
| 汇聚 2 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 1 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 1 同步 VLAN10 流量，冗余备份 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/1-0/0/4 | Access | - | 工程部终端 PC | 终端接入，划入 VLAN10 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/23 | Trunk | - | 汇聚 1 GigabitEthernet 0/0/1 | 上行透传 VLAN10 流量到汇聚 1 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/24 | Trunk | - | 汇聚 2 GigabitEthernet 0/0/1 | 上行透传 VLAN10 流量到汇聚 2 |

VLAN 20（研发部业务，MSTP 实例 1）

| 设备名称 | 涉及接口 | 接口类型 | 接口 IP 地址 | 对端设备及接口 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚 1 | VLANIF 20 | 三层逻辑接口 | 192.168.20.2/24 | - | VRRP Master，部门业务三层网关 |
| 汇聚 1 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk | - | 接入 1 GigabitEthernet 0/0/23 | 透传 VLAN20 流量到接入交换机 |
| 汇聚 1 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 2 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 2 同步 VLAN20 流量，冗余备份 |
| 汇聚 2 | VLANIF 20 | 三层逻辑接口 | 192.168.20.3/24 | - | VRRP Backup，部门业务备份网关 |
| 汇聚 2 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk | - | 接入 1 GigabitEthernet 0/0/24 | 透传 VLAN20 流量到接入交换机 |
| 汇聚 2 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 1 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 1 同步 VLAN20 流量，冗余备份 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/5-0/0/8 | Access | - | 研发部终端 PC | 终端接入，划入 VLAN20 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/23 | Trunk | - | 汇聚 1 GigabitEthernet 0/0/1 | 上行透传 VLAN20 流量到汇聚 1 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/24 | Trunk | - | 汇聚 2 GigabitEthernet 0/0/1 | 上行透传 VLAN20 流量到汇聚 2 |

VLAN 30（财务部业务，MSTP 实例 1）

| 设备名称 | 涉及接口 | 接口类型 | 接口 IP 地址 | 对端设备及接口 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚 1 | VLANIF 30 | 三层逻辑接口 | 192.168.30.2/24 | - | VRRP Master，部门业务三层网关 |
| 汇聚 1 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk | - | 接入 1 GigabitEthernet 0/0/23 | 透传 VLAN30 流量到接入交换机 |
| 汇聚 1 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 2 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 2 同步 VLAN30 流量，冗余备份 |
| 汇聚 2 | VLANIF 30 | 三层逻辑接口 | 192.168.30.3/24 | - | VRRP Backup，部门业务备份网关 |
| 汇聚 2 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk | - | 接入 1 GigabitEthernet 0/0/24 | 透传 VLAN30 流量到接入交换机 |
| 汇聚 2 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 1 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 1 同步 VLAN30 流量，冗余备份 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/9-0/0/12 | Access | - | 财务部终端 PC | 终端接入，划入 VLAN30 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/23 | Trunk | - | 汇聚 1 GigabitEthernet 0/0/1 | 上行透传 VLAN30 流量到汇聚 1 |
| 接入 1 | GigabitEthernet 0/0/24 | Trunk | - | 汇聚 2 GigabitEthernet 0/0/1 | 上行透传 VLAN30 流量到汇聚 2 |

VLAN 40（无线访客业务，MSTP 实例 2）

| 设备名称 | 涉及接口 | 接口类型 | 接口 IP 地址 | 对端设备及接口 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚 1 | VLANIF 40 | 三层逻辑接口 | 192.168.40.3/24 | - | VRRP Backup，无线业务备份网关 |
| 汇聚 1 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk | - | 接入 2 GigabitEthernet 0/0/23 | 透传 VLAN40 流量到接入 2 |
| 汇聚 1 | GigabitEthernet 0/0/3 | Trunk | - | 无线控制器 1 GigabitEthernet 0/0/1 | 透传 VLAN40 流量到 AC |
| 汇聚 1 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 2 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 2 同步 VLAN40 流量，冗余备份 |
| 汇聚 2 | VLANIF 40 | 三层逻辑接口 | 192.168.40.2/24 | - | VRRP Master，无线业务主网关 |
| 汇聚 2 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk | - | 接入 2 GigabitEthernet 0/0/24 | 透传 VLAN40 流量到接入 2 |
| 汇聚 2 | GigabitEthernet 0/0/3 | Trunk | - | 无线控制器 1 GigabitEthernet 0/0/2 | 透传 VLAN40 流量到 AC |
| 汇聚 2 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 1 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 1 同步 VLAN40 流量，冗余备份 |
| 接入 2 | GigabitEthernet 0/0/23 | Trunk | - | 汇聚 1 GigabitEthernet 0/0/2 | 上行透传 VLAN40 流量到汇聚 1 |
| 接入 2 | GigabitEthernet 0/0/24 | Trunk | - | 汇聚 2 GigabitEthernet 0/0/2 | 上行透传 VLAN40 流量到汇聚 2 |
| 无线控制器 1 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk | - | 汇聚 1 GigabitEthernet 0/0/3 | 接收 VLAN40 无线业务流量 |
| 无线控制器 1 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk | - | 汇聚 2 GigabitEthernet 0/0/3 | 接收 VLAN40 无线业务流量 |

VLAN 400（AP 无线管理，MSTP 实例 2）

| 设备名称 | 涉及接口 | 接口类型 | 接口 IP 地址 | 对端设备及接口 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚 1 | VLANIF 400 | 三层逻辑接口 | 172.16.1.2/24 | - | AP 管理 VLAN 三层接口 |
| 汇聚 1 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk | - | 接入 2 GigabitEthernet 0/0/23 | 透传 VLAN400 流量到接入 2 |
| 汇聚 1 | GigabitEthernet 0/0/3 | Trunk | - | 无线控制器 1 GigabitEthernet 0/0/1 | 透传 VLAN400 流量到 AC |
| 汇聚 1 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 2 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 2 同步 VLAN400 流量 |
| 汇聚 2 | VLANIF 400 | 三层逻辑接口 | 172.16.1.3/24 | - | AP 管理 VLAN 三层接口 |
| 汇聚 2 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk | - | 接入 2 GigabitEthernet 0/0/24 | 透传 VLAN400 流量到接入 2 |
| 汇聚 2 | GigabitEthernet 0/0/3 | Trunk | - | 无线控制器 1 GigabitEthernet 0/0/2 | 透传 VLAN400 流量到 AC |
| 汇聚 2 | Eth-Trunk 1 | Trunk | - | 汇聚 1 Eth-Trunk 1 | 与汇聚 1 同步 VLAN400 流量 |
| 接入 2 | GigabitEthernet 0/0/1 | Access | - | 无线接入点 AP1 | AP 接入，划入 VLAN400 |
| 接入 2 | GigabitEthernet 0/0/23 | Trunk | - | 汇聚 1 GigabitEthernet 0/0/2 | 上行透传 VLAN400 流量 |
| 接入 2 | GigabitEthernet 0/0/24 | Trunk | - | 汇聚 2 GigabitEthernet 0/0/2 | 上行透传 VLAN400 流量 |
| 无线控制器 1 | VLANIF 400 | 三层逻辑接口 | 172.16.1.1/24 | - | AC 设备管理地址，AP 注册核心地址 |
| 无线控制器 1 | GigabitEthernet 0/0/1 | Trunk | - | 汇聚 1 GigabitEthernet 0/0/3 | 透传 VLAN400 流量 |
| 无线控制器 1 | GigabitEthernet 0/0/2 | Trunk | - | 汇聚 2 GigabitEthernet 0/0/3 | 透传 VLAN400 流量 |

| 设备名称 | 涉及接口 | 接口类型 | 接口 IP 地址 | 对端设备及接口 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚 1 | VLANIF 100 | 三层逻辑接口 | 192.168.100.1/24 | - | 汇聚 1 设备管理地址 |
| 汇聚 1 | 所有 Trunk 接口 | Trunk | - | 对应对端设备 | 全网 Trunk 口均透传 VLAN100 |
| 汇聚 2 | VLANIF 100 | 三层逻辑接口 | 192.168.100.2/24 | - | 汇聚 2 设备管理地址 |
| 汇聚 2 | 所有 Trunk 接口 | Trunk | - | 对应对端设备 | 全网 Trunk 口均透传 VLAN100 |
| 接入 1 | VLANIF 100 | 三层逻辑接口 | 192.168.100.3/24 | - | 接入 1 设备管理地址 |
| 接入 1 | 所有 Trunk 接口 | Trunk | - | 对应对端设备 | 全网 Trunk 口均透传 VLAN100 |
| 接入 2 | VLANIF 100 | 三层逻辑接口 | 192.168.100.4/24 | - | 接入 2 设备管理地址 |
| 接入 2 | 所有 Trunk 接口 | Trunk | - | 对应对端设备 | 全网 Trunk 口均透传 VLAN100 |
| 无线控制器 1 | VLANIF 100 | 三层逻辑接口 | 192.168.100.5/24 | - | AC 设备带外管理地址 |
| 无线控制器 1 | 所有 Trunk 接口 | Trunk | - | 对应对端设备 | 全网 Trunk 口均透传 VLAN100 |

VLAN 300（三层设备互联，公共 VLAN）

| 设备名称 | 涉及接口 | 接口类型 | 接口 IP 地址 | 对端设备及接口 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口路由器 | GigabitEthernet 0/0/0 | 三层路由口 | 10.0.35.1/24 | 核心路由器 1 GigabitEthernet 0/0/0 | 与核心 1 三层互联 |
| 出口路由器 | GigabitEthernet 0/0/1 | 三层路由口 | 10.0.35.2/24 | 核心路由器 2 GigabitEthernet 0/0/0 | 与核心 2 三层互联 |
| 核心路由器 1 | GigabitEthernet 0/0/0 | 三层路由口 | 10.0.35.10/24 | 出口路由器 GigabitEthernet 0/0/0 | 与出口路由器互联 |
| 核心路由器 1 | GigabitEthernet 0/0/1 | 三层路由口 | 10.0.35.11/24 | 核心路由器 2 GigabitEthernet 0/0/1 | 核心路由器之间互联 |
| 核心路由器 1 | GigabitEthernet 0/0/2 | 三层路由口 | 10.0.35.12/24 | 汇聚 1 GigabitEthernet 0/0/24 | 与汇聚 1 三层互联 |
| 核心路由器 2 | GigabitEthernet 0/0/0 | 三层路由口 | 10.0.35.20/24 | 出口路由器 GigabitEthernet 0/0/1 | 与出口路由器互联 |
| 核心路由器 2 | GigabitEthernet 0/0/1 | 三层路由口 | 10.0.35.21/24 | 核心路由器 1 GigabitEthernet 0/0/1 | 核心路由器之间互联 |
| 核心路由器 2 | GigabitEthernet 0/0/2 | 三层路由口 | 10.0.35.22/24 | 汇聚 2 GigabitEthernet 0/0/24 | 与汇聚 2 三层互联 |
| 汇聚 1 | VLANIF 300 | 三层逻辑接口 | 10.0.35.5/24 | - | 与核心 1 互联的三层接口 |
| 汇聚 1 | GigabitEthernet 0/0/24 | Access | - | 核心路由器 1 GigabitEthernet 0/0/2 | 划入 VLAN300，对接核心 1 |
| 汇聚 2 | VLANIF 300 | 三层逻辑接口 | 10.0.35.6/24 | - | 与核心 2 互联的三层接口 |
| 汇聚 2 | GigabitEthernet 0/0/24 | Access | - | 核心路由器 2 GigabitEthernet 0/0/2 | 划入 VLAN300，对接核心 2 |