网络部署实施任务书

2024年03月

目录

1	项目背景	3

2	项目拓扑	4

3	项目规划	4

3.1	项目前期准备	4

3.2	项目核心任务	5

4	项目实施	9

4.1	项目准备工作	9

4.2	项目核心任务	10

5	项目验证	12

5.1	查看设备路由表	12

5.2	查看设备配置	13

5.3	测试无线终端与出口路由器的连通性	13

- 项目背景

2024年，某上市公司IT运维员工张某未遵守安全规定，在公司进行网络运维工作期间，擅自将网络设备的登录鉴权信息保存到公网云盘上，由于云盘运营方安全BUG，导致云盘数据泄露，黑客获取后，该公司业务数据大规模泄露，网络大面积瘫痪，现在为了保障公司业务迅速恢复，IT部主管曹某，要求成立攻坚故障恢复小组，在最快的时间内，完成网络恢复。

同时，因为张某所造成信息泄露，导致公司关键业务断线，公司客户大批投诉，直接间接造成的经济损失达五千万之巨。为严控运维安全规章制度执行，公司高层已决定将其开除，谁知消息泄露，被张某知晓，其怀恨在心之下，对网络网络设备已存信息全部清除，原有存储在公司内网服务器上的设备配置备份也被清除，设备连线被剪短，部分机柜及部分设备还被恶意砸烂，现场仅余若干设备完好。

对于张某的恶意行为，已经被公司监控捕获，报警后，警方已将证据固定，并将张某抓获，后续，公司将对其进行起诉。

基于现有的网络状况，恢复网络已经成为妄想，好在公司废旧仓库中还存在若干残存机柜、设备若干，结合现场可用的设备，IT运维部主管曹某，要求运维部门员工每九人一组组成网络部署实施项目部，快速完成公司办公内网的部署恢复，现有的网络部署信息仅余一张网络拓扑图，请根据该拓扑图完成网络的规划、部署及实施。

网络部署实施项目部分工：

项目部部长1名

设备安装员1名

网络规划员2名

路由业务配置2名

DHCP业务配置1名

无线业务配置2名

- 项目拓扑

说明：接入1中，假设工程、研发以及财务各四台设备

- 项目规划

经IT部主管曹某梳理：目前的核心任务主要是完成公司办公网络的部署，包括公司内工程部、研发部和财务部互联互通部署，因下周大客户来我司进行参观，需要将无线访客业务初步开通，保障大客户无线业务的使用。

部署实施核心任务：路由协议的部署、MSTP业务部署、可靠性部署（VRRP及链路聚合）、WLAN业务部署，为了保障项目的有序进行，需完成前期准备工作。

  - 项目前期准备

- VLAN 部署：在园区网相应交换机上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分、Trunk 配置等。在两台汇聚交换机1和2之间采用手工模式配置链路聚合，增加核心交换机之间链路带宽和可靠性，实现流量负载分担，避免网络瓶颈。

关键知识点指引：详见视频课程2.二层技术

交换基础课

VLAN

链路聚合

- IP 地址部署：在园区网设备上完成IP地址配置，包括配置路由器接口的 IP 地址、三层交换机创建VLANIF并配置IP地址。

关键知识点指引：详见视频课程3.三层技术

路由基础课

- DHCP、交换机安全部署：将出口路由器配置成 DHCP 服务器，为工程部、财务部、研发部以及无线访客主机提供DHCP 服务；汇聚1、汇聚2 配置为 DHCP 代理。当然不同 VLAN 的主机需要向 DHCP 服务器申请 IP 地址时，相关设备上还要配置 DHCP 中继。同时需要将无线控制器配置为DHCP服务器，为无线接入点提供DHCP服务

关键知识点指引：详见视频课程7.网络应用

DHCP

- 可选：用户的计算机 IP 必须动态获取，不得手工设定，因此可以部署使用 DHCP Snooping 防止 DHCP 欺骗，然后在 DHCP Snooping 基础上部署 DAI 和 IPSG 等。在接入交换机 接入1 和 接入2上部署端口安全。

  - 项目核心任务

- MSTP 部署：在园区网交换机汇聚1、汇聚2、接入1、接入2 和无线控制器上配置 MSTP，配置MSTP实例1和实例2，实例1的VLAN 的映射工程部、财务部以及研发部业务，实例2映射为无线业务。控制 MSTP 各实例的根桥，以便实现负载均衡，提高设备的利用率和转发性能。汇聚1是实例1的根桥，优先级为 4096，汇聚2是实例1的次根桥，优先级为8192；汇聚2是实例2的根桥，优先级为4096，汇聚1是实例1的次根桥，优先级为 8192。将交换机接入1与接入2连接计算机的端口配置 STP 边缘端口实现 MSTP 的快速收敛。为了网络安全，建议在边缘端口上配置 BPDU 保护。

关键知识点指引：详见视频课程2.二层数据技术

STP、RSTP及MSTP

- VRRP 部署：园区网两台汇聚层交换机1和2承担VLAN间路由功能，核心层交换机上VLANIF接口地址就是相关VLAN的计算机的默认网关，为了提高网关的稳定性和可靠性，实施VRRP技术实现网关的冗余。同时（可选）使用 BFD 技术提升 VRRP 的可靠性和快速收敛。控制不同VLAN的VRRP的主、备路由器，实现负载均衡，其中交换机汇聚1 是 有线业务的 Master。交换机汇聚2 是 无线业务的 Master。VRRP的主、备路由器应该和MSTP的根桥配合，这样可以避免次优路径。可选：为提高VRRP的切换速度，VRRP 和 BFD 技术进行联动。配置 VRRP 验证提高网络安全性。

关键知识点指引：详见视频课程7网络应用

VRRP

- OSPF 部署：园区网路由协议选择 OSPF，OSPF 采用单区域设计，出口路由器1、核心路由器1和2、汇聚交换机1,2均属于区域 0。由两台汇聚交换机1和2 承担主要的路由功能。所有运行 OSPF 的设备的参考带宽改为1000M。适当接口配置为静默接口提高网络安全性。在园区网出口路由器1上向OSPF网络注入默认路由。

关键知识点指引：详见视频课程3三层网络技术

静态路由及OSPF

- WLAN 部署：选择使用 AC+瘦 AP 旁挂式组网方案在园区网中部署 WLAN，AP 是零配置，全部配置工作在有线网络和 AC 上进行，该方案既可以保证无缝漫游和可管理性，也方便后期网络扩展。无线控制器 AC_ShenZhen_1 通过双链路连接到汇聚交换机1和2的设计可以实现可靠性连接。1个 AP 接在靠近用户的接入层交换机接入2上。

关键知识点指引：详见视频课程6WLAN无线网络技术

请根据上述需求，自行交换机 VLAN 规划表、设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表

交换机VLAN规划表

| 设备 | VLAN ID | IP 地址段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇聚 1 | VLAN 10 | 192.168.10.0/24 | 工程部业务 VLAN，映射 MSTP 实例 1 |
| 汇聚 1 | VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | 研发部业务 VLAN，映射 MSTP 实例 1 |
| 汇聚 1 | VLAN 30 | 192.168.30.0/24 | 财务部业务 VLAN，映射 MSTP 实例 1 |
| 汇聚 1 | VLAN 40 | 192.168.40.0/24 | 无线访客业务 VLAN，映射 MSTP 实例 2 |
| 汇聚 1 | VLAN 300 | 10.0.35.0/24 | 设备三层互联 VLAN（对接核心路由器） |
| 汇聚 1 | VLAN 400 | 172.16.1.0/24 | AP 无线管理 VLAN |
| 汇聚 1 | VLAN 100 | 192.168.100.0/24 | 全网设备统一管理 VLAN |
| 汇聚 2 | VLAN 10 | 192.168.10.0/24 | 工程部业务 VLAN，映射 MSTP 实例 1 |
| 汇聚 2 | VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | 研发部业务 VLAN，映射 MSTP 实例 1 |
| 汇聚 2 | VLAN 30 | 192.168.30.0/24 | 财务部业务 VLAN，映射 MSTP 实例 1 |
| 汇聚 2 | VLAN 40 | 192.168.40.0/24 | 无线访客业务 VLAN，映射 MSTP 实例 2 |
| 汇聚 2 | VLAN 300 | 10.0.35.0/24 | 设备三层互联 VLAN（对接核心路由器） |
| 汇聚 2 | VLAN 400 | 172.16.1.0/24 | AP 无线管理 VLAN |
| 汇聚 2 | VLAN 100 | 192.168.100.0/24 | 全网设备统一管理 VLAN |
| 接入 1 | VLAN 10 | 192.168.10.0/24 | 工程部终端接入 |
| 接入 1 | VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | 研发部终端接入 |
| 接入 1 | VLAN 30 | 192.168.30.0/24 | 财务部终端接入 |
| 接入 1 | VLAN 100 | 192.168.100.0/24 | 设备管理 VLAN |
| 接入 2 | VLAN 40 | 192.168.40.0/24 | 无线访客业务透传 |
| 接入 2 | VLAN 400 | 172.16.1.0/24 | AP 管理 VLAN 接入 |
| 接入 2 | VLAN 100 | 192.168.100.0/24 | 设备管理 VLAN |
| 无线控制器 1 | VLAN 40 | 192.168.40.0/24 | 无线访客业务 VLAN |
| 无线控制器 1 | VLAN 400 | 172.16.1.0/24 | AP 无线管理 VLAN，用于 AP 地址分配与管理 |
| 无线控制器 1 | VLAN 100 | 192.168.100.0/24 | 设备管理 VLAN |

设备接口连线规划表

| 设备 | 接口 | 接口类型 | VLAN | 链路聚合 | 对端设备及接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚1 | GE 0/0/24 | Access | VLAN 80 | - | 核心路由1 (AR3) - GE 0/0/2 |
|  | GE 0/0/3 | Trunk | ALL | Eth-Trunk 1 | 汇聚2 (SW6) - GE 0/0/3 |
|  | GE 0/0/4 | Trunk | ALL | Eth-Trunk 1 | 汇聚2 (SW6) - GE 0/0/4 |
|  | GE 0/0/1 | Trunk | VLAN 10，20，30，100 | - | 接入1 (SW7) - GE 0/0/1 |
|  | GE 0/0/2 | Trunk | VLAN 40，100，400 | - | 接入2 (SW8) - GE 0/0/2 |
|  | GE 0/0/23 | Trunk | VLAN 40，100，400 | - | 无线控制器1 (AC1) - GE 0/0/1 |
| 汇聚2 | GE 0/0/24 | Access | VLAN 80 | - | 核心路由2 (AR4) - GE 0/0/2 |
|  | GE 0/0/3 | Trunk | ALL | Eth-Trunk 1 | 汇聚1 (SW5) - GE 0/0/3 |
|  | GE 0/0/4 | Trunk | ALL | Eth-Trunk 1 | 汇聚1 (SW5) - GE 0/0/4 |
|  | GE 0/0/1 | Trunk | VLAN 10，20，30，100 | - | 接入1 (SW7) - GE 0/0/2 |
|  | GE 0/0/2 | Trunk | VLAN 40，100，400 | - | 接入2 (SW8) - GE 0/0/1 |
|  | GE 0/0/23 | Trunk | VLAN 40，100，400 | - | 无线控制器1 (AC1) - GE 0/0/2 |
| 接入1 | GE 0/0/1 | Trunk | VLAN 10，20，30，100 | - | 汇聚1 (SW5) - GE 0/0/1 |
|  | GE 0/0/2 | Trunk | VLAN 10，20，30，100 | - | 汇聚2 (SW6) - GE 0/0/2 |
|  | GE 0/0/3 | Access | VLAN 10 | - | PC1 - Ethernet 0/0/1 |
| 接入2 | GE 0/0/1 | Trunk | VLAN 40 100.400 | - | 汇聚1 (SW5) - GE 0/0/2 |
|  | GE 0/0/2 | Trunk | VLAN 40 100.400 | - | 汇聚2 (SW6) - GE 0/0/1 |
|  | GE 0/0/3 | Access | VLAN 40，400 | - | 无线接入点1 (AP1) - GE 0/0/0 |
| 无线控制器1 | GE 0/0/1 | Trunk | VLAN 40 100.400 | - | 汇聚1 (SW5) - GE 0/0/23 |
|  | GE 0/0/2 | Trunk | VLAN 40 100.400 | - | 汇聚2 (SW6) - GE 0/0/23 |
| 出口路由器1 | GE 0/0/0 | Route | 无 | - | 核心路由1 (AR3) - GE 0/0/0 |
|  | GE 0/0/1 | Route | 无 | - | 核心路由2 (AR4) - GE 0/0/0 |
| 核心路由器1 | GE 0/0/0 | Route | 无 | - | 出口路由器 (AR2) - GE 0/0/0 |
|  | GE 0/0/1 | Route | 无 | - | 核心路由2 (AR4) - GE 0/0/1 |
|  | GE 0/0/2 | Route | 无 | - | 汇聚1 (SW5) - GE 0/0/24 |
| 核心路由器2 | GE 0/0/0 | Route | 无 | - | 出口路由器 (AR2) - GE 0/0/1 |
|  | GE 0/0/1 | Route | 无 | - | 核心路由1 (AR3) - GE 0/0/1 |
|  | GE 0/0/2 | Route | 无 | - | 汇聚2 (SW6) - GE 0/0/24 |

设备接口IPV4地址规划表

| 设备 | 接口 | IP地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇聚1 (SW5) | VLANIF 10 | 192.168.10.252/24 | 工程部网关 |
|  | VLANIF 20 | 192.168.20.252/24 | 研发部网关 |
|  | VLANIF 30 | 192.168.30.252/24 | 财务部网关 |
|  | VLANIF 40 | 192.168.40.252/24 | 无线访客网关 |
|  | VLANIF 100 | 192.168.100.252/24 | 设备管理地址 |
|  | VLANIF 300 | 10.0.35.1/30 | 连接核心路由器1 (AR3) |
| 汇聚2 (SW6) | VLANIF 10 | 192.168.10.253/24 | 工程部网关 |
|  | VLANIF 20 | 192.168.20.253/24 | 研发部网关 |
|  | VLANIF 30 | 192.168.30.253/24 | 财务部网关 |
|  | VLANIF 40 | 192.168.40.253/24 | 无线访客网关 |
|  | VLANIF 100 | 192.168.100.253/24 | 设备管理地址 |
|  | VLANIF 300 | 10.0.36.1/30 | 连接核心路由器2 (AR4） |
| 接入1 (SW7) | VLANIF 100 | 192.168.100.7/24 | 设备管理地址 |
| 接入2 (SW8) | VLANIF 100 | 192.168.100.8/24 | 设备管理地址 |
| 无线控制器1 (AC1) | VLANIF 100 | 192.168.100.100/24 | 设备管理地址 |
|  | VLANIF 400 | 172.16.1.254/24 | AP管理网关（DHCP服务器） |
|  | VLANIF 40 | 10.10.40.1/24 | CAPWAP隧道源接口，需加入OSPF |
|  | GE 0/0/1 | 无 | 连接汇聚1 |
|  | GE 0/0/2 | 无 | 连接汇聚2 |
| 出口路由器1 (AR2) | GE 0/0/0 | 10.1.2.2/30 | 连接核心路由器1 (AR3) |
|  | GE 0/0/1 | 10.1.4.2/30 | 连接核心路由器2 (AR4) |
|  | GE 0/0/2 | 200.1.1.1/24 | 模拟互联网出口 |
|  | Loopback 0 | 2.2.2.2/32 | OSPF Router-ID / 管理环回口 |
|  | GE 0/0/3 | 192.168.100.2/24 | 带内管理接口（接入VLAN 100） |
| 核心路由器1 (AR3) | GE 0/0/0 | 10.1.2.1/30 | 连接出口路由器1 (AR2) |
|  | GE 0/0/1 | 10.1.3.1/30 | 连接核心路由器2 (AR4) |
|  | GE 0/0/2 | 10.0.35.2/30 | 连接汇聚1 (SW5) |
|  | Loopback 0 | 3.3.3.3/32 | OSPF Router-ID / 管理环回口 |
|  | GE 0/0/3 | 192.168.100.3/24 | 带内管理接口（接入VLAN 100） |
| 核心路由器2 (AR4) | GE 0/0/0 | 10.1.4.1/30 | 连接出口路由器1 (AR2) |
|  | GE 0/0/1 | 10.1.3.2/30 | 连接核心路由器1 (AR3) |
|  | GE 0/0/2 | 10.0.36.2/30 | 连接汇聚2 (SW6) |
|  | Loopback 0 | 4.4.4.4/32 | OSPF Router-ID / 管理环回口 |
|  | GE 0/0/3 | 192.168.100.4/24 | 带内管理接口（接入VLAN 100） |

- 项目实施

  - 项目准备工作

- 配置VLAN

在园区网相应交换机上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分、Trunk 配置等。在两台汇聚交换机1 和2 之间采用手工模式配置链路聚合，增加核心交换机之间链路带宽和可靠性，实现流量负载分担，避免网络瓶颈。

配置汇聚交换机1

配置汇聚交换机2

配置接入交换机1

配置接入交换机2

配置无线控制器1

- 配置IP地址

在园区网设备上完成 IP 地址配置，包括配置路由器接口的 IP 地址、三层交换机创建 VLANIF 并配置 IP 地址（DHCP 方式获得 IP 地址的主机除外）。

配置汇聚交换机1

配置汇聚交换机2

配置无线控制器1

配置出口路由器1

配置核心路由器1

配置核心路由器2

- 配置DHCP、交换机安全

将出口路由器配置成 DHCP 服务器，为工程部、财务部、研发部以及无线访客主机提供DHCP 服务；汇聚1、汇聚2 配置为 DHCP 代理。当然不同 VLAN 的主机需要向 DHCP 服务器申请 IP 地址时，相关设备上还要配置 DHCP 中继。同时需要将无线控制器配置为DHCP服务器，为无线接入点提供DHCP服务

配置汇聚交换机1

配置汇聚交换机2

配置无线控制器1

配置出口路由器1

  - 项目核心任务

- MSTP 部署

在园区网交换机汇聚1、汇聚2、接入1、接入2 和无线控制器上配置 MSTP，配置MSTP实例1和实例2，实例1的VLAN 的映射工程部、财务部以及研发部业务，实例2映射为无线业务。控制 MSTP 各实例的根桥，以便实现负载均衡，提高设备的利用率和转发性能。汇聚1是实例1的根桥，优先级为 4096，汇聚2是实例1的次根桥，优先级为8192；汇聚2是实例2的根桥，优先级为4096，汇聚1是实例1的次根桥，优先级为 8192。将交换机接入1与接入2连接计算机的端口配置 STP 边缘端口实现 MSTP 的快速收敛。为了网络安全，建议在边缘端口上配置 BPDU 保护。

配置汇聚交换机1

配置汇聚交换机2

配置接入交换机1

配置接入交换机2

配置无线控制器1

- VRRP 部署

园区网两台汇聚层交换机1和2承担VLAN间路由功能，核心层交换机上VLANIF接口地址就是相关VLAN的计算机的默认网关，为了提高网关的稳定性和可靠性，实施VRRP技术实现网关的冗余。同时可选使用 BFD 技术提升 VRRP 的可靠性和快速收敛。控制不同VLAN的VRRP的主、备路由器，实现负载均衡，其中交换机汇聚1 是 有线业务的 Master。交换机汇聚2 是 无线业务的 Master。VRRP的主、备路由器应该和MSTP的根桥配合，这样可以避免次优路径。为提高VRRP的切换速度，VRRP 和 BFD 技术进行联动。配置 VRRP 验证提高网络安全性。

配置汇聚交换机1

配置汇聚交换机2

- OSPF 部署

园区网路由协议选择 OSPF，OSPF 采用单区域设计，出口路由器1、核心路由器1和2、汇聚交换机1,2均属于区域 0。由两台汇聚交换机1和2 承担主要的路由功能。所有运行 OSPF 的设备的参考带宽改为1000M。适当接口配置为静默接口提高网络安全性。在园区网出口路由器1上向OSPF网络注入默认路由。

配置汇聚交换机1

配置汇聚交换机2

配置出口路由器1

配置核心路由器1

配置核心路由器2

- WLAN 部署

选择使用 AC+瘦 AP 旁挂式组网方案在园区网中部署 WLAN，AP 是零配置，全部配置工作在有线网络和 AC 上进行，该方案既可以保证无缝漫游和可管理性，也方便后期网络扩展。无线控制器 AC_ShenZhen_1 通过双链路连接到汇聚交换机1和2的设计可以实现可靠性连接。1个 AP 接在靠近用户的接入层交换机接入2上。

配置AP上线

配置 WLAN 业务参数、AP 无线参数

- 项目验证

  - 查看设备路由表

查看汇聚交换机1路由表及OSPF路由表

查看汇聚交换机2路由表及OSPF路由表

查看出口路由器1路由表及OSPF路由表

查看核心路由器1路由表及OSPF路由表

查看核心路由器2路由表及OSPF路由表

  - 查看设备配置

查看汇聚交换机1配置

查看汇聚交换机2配置

查看接入交换机1配置

产看接入交换机2配置

查看无线控制器1配置

查看出口路由器1配置

查看核心路由器1配置

查看核心路由器2配置

  - 测试无线终端与出口路由器的连通性

无线终端上ping出口路由器1上的IP地址，测试连通性。